Схема построения АИИС «Матрица»

Архитектура системы «Матрица» простая, трехуровневая: счетчик, УСПД и Центр сбора данных. Система легко наращивается, благодаря организации автоматического поиска и обмена информацией с вновь устанавливаемыми устройствами.

- 01 Система энергоучета «Матрица» в частном секторе реализуется на базе приборов учета Split-исполнения. Данные счетчики монтируются непосредственно на отходящем к абоненту проводе сети электроснабжения или устанавливаются на специальном кронштейне на опоре ЛЭП. Такой монтаж позволяет ограничить доступ потребителя к прибору учета и исключает несанкционированные подключения. Для отображения информации о потреблении применяется пользовательский дисплей.

- 02 Для реализации АСКУЭ в многоквартирных домах используются приборы учета электроэнергии классического исполнения.

- 03 Для сбора и передачи данных со счетчиков электроэнергии в Центр сбора и хранения информации и обратно используется устройство сбора и передачи данных (УСПД) с различными коммуникационными интерфейсами: PLC, RF, Ethernet, GPRS, USB, RS-485. УСПД имеет возможность автоматического определения всех устройств в сети 0,4 кВ, долговременного хранения данных благодаря расширенной памяти и возможность передачи информации по открытым протоколам в один или несколько Центров сбора данных. Помимо функций по управлению и сбору данных в системе АИИС КУЭ УСПД обладает функционалом по сбору и передаче телеизмерений и телесигналов в целях повышения управляемости и эффективности работы укомплектованного системой сетевого объекта.

- 04 Для реализации систем учета и контроля потребления электроэнергии на промышленных предприятиях помимо указанных выше интерфейсов PLC и RF может быть организована сеть с использованием RS-485 или GPRS.

- 05 В составе АИИС «Матрица» предлагается программное обеспечение верхнего уровня SIMS 6.0, выполняющее сбор и обработку данных о потреблении. Благодаря открытым протоколам взаимодействия УСПД с программным обеспечением верхнего уровня оборудование может быть легко интегрировано в программное обеспечение сторонних производителей.

Для реализации инвестиционного проекта ООО «Техпромэксперт» запланирована установка приборов учета, использующих технологию PLC (передача данных с использованием силовых линий электропередачи 0,4 кВ). Каждый прибор учета оборудован встроенным PLC-модемом, с помощью которого данные измерений с приборов учета потребителей посредством силовых линий электропередачи передаются в маршрутизатор (УСПД/концентратор данных), установленный в соответствующей трансформаторной подстанции, от которой запитаны потребители. Далее данные через GPRS/GSM-модем маршрутизатора/УСПД/концентратора данных посредством сотовой связи передает данные на центр сбора данных (сервер с установленным программным обеспечением верхнего уровня).

Учитывая характер потребителей (ИЖС, жилые дома блокированной застройки), оптимальным решением для реализации инвестиционного проекта по оснащению точек поставки приборами учета, включенными в интеллектуальную систему учета, является установка приборов учета, использующих технологию PLC. Установка приборов учета со встроенными GPRS/GSM-модемами нецелесообразна.

Модели счетчиков:

AD13A.M1.2-FLRs-R (2-20-1)										AD13А.3-FLRs-Z-r-JW (3-22-1)

оборудованы встроенным PLC-модемом. Встроенный GPRS/GSM-модема отсутствует.